Приложение № 1

Техническое задание

на выборочный капитальный ремонт объекта

Жилой дом по адресу: с.Вертикос, ул.Лесная5

Предмет контракта: «Выборочный капитальный ремонт объекта Жилой дом по адресу: с.Вертикос,ул.Лесная5

1. Начальная (максимальная) цена контракта: 876630  рублей.

1. Виды и объемы выполняемых работ:

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт 1-2 группы с креплением | 100 м3 грунта | 0,04 |
| Фундамент К=1,15 К=1,25 |  |  |  |
| 2 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 100 м3бетона,бутобетона и железобетона в деле | 0,08 |
| 3 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм,класс в 15(м200) | м3 | 8,16 |
| Стены |  |  |  |
| 4 | Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 180*180 мм | 100 м венца | 0,52 |
| 5 | Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 180*180 мм | 100 м венца | 2,21 |
| 6 | Подъем рубленных стен домкратом | 100 подъемов | 0,2 |
| Оконные проемы К=1,15 К=1,25 |  |  |  |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,028 |
| 8 | Пластиковое окно двухстворчатое с вертикальным импосом: одна часть глухая в коробку, другая-поворотно-откидная(без стоимости слива,откосов,подоконника) | М2 | 2,8 |
| 9 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100м2 проемов | 0,056 |
| 10 | Пластиковое окно трехстворчатое:две части глухие в створку,третья поворотно-откидная(без стоимости слива,откосов,подоконника) | М2 | 5,6 |
| 11 | Установка подоконных досок из пвх | 100 м.п. | 0,07 |
| 12 | Подоконники пластиковые,200мм длиной 6м | м | 7 |
| 13 | Устройство обделок на фасадах(наружные подоконники,пояски,балконы и др.):без водосточных труб | 100м2 фасадов без вычета проемов | 0,544 |
| 14 | Сталь оцинкованная листовая гост 7118-78 толщина листа 0,7мм | т | -0,01 |
| 15 | Отлив оконный:150мм | м | 6,6 |
| 16 | Облицовка оконных откосов пластиком | 100м2 | 0,028 |
| 17 | Панели стеновые пластиковые размером 2,7х0,25м,3,0х0,25м,матовые | М2 | 2,8 |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3м2 | 100м2 проемов | 0,023 |
| 19 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных | комплект проема | 1 |
| 20 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий:блоки дверные с рамочными полотнами однопольные:дн 21-10А пл.2,05 м2,;дн24-10А пл.2,35 м2 | М2 | 2,3 |
| Полы смена |  |  |  |
| 21 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% | 100м2 | 0,927 |
| Полы К=1,15 К=1,25 |  |  |  |
| 22 | Устройство плинтусов:деревянных | 100м плинтусов | 1,1 |
| Кровля смена обделок |  |  |  |
| 23 | Смена обделок из листовой стали,примыканий к:дымовым трубам | 100м | 0,088 |
| Кровля К=1,15 К=1,25 |  |  |  |
| 24 | Устройство кровли из профилированного настила,в зависимости от сложности,по готовым прогонам:простая кровля | 100м2 кровли | 1,76 |
| 25 | Металлочерепица гофрированная,оцинкованная,с полимерным покрытием,без пленки | М2 | -214,72 |
| 26 | Профили гофрированные без дополнительных лакокрасочных или полимерных покрытий оцинкованные.толщиной профиля0,5мм | т | 1,192 |
| 27 | Планка конька металлочерепичного плоского оцинкованного,с полимерным покрытием,с полкой 190мм | м | 18 |
| 28 | Планка торцевая(ветровая доска),размером 95х120мм,металлочерепичная оцинкованная,с полимерным покрытием | м | 24 |
| 29 | Устройство фронтонов | 100м2 стен,фронтонов за вычетом проемов и разв.поверхн.карнизов | 0,26 |
| 30 | Устройство: карнизов | 100м2 стен,фронтонов за вычетомпроемов и разв.поверхн.карнизов | 0,281 |
| Отопительно-варочная печь |  |  |  |
| 31 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100м2 поверхности | 0,064 |
| Отопительно-варочная печь К=1,15 К=1,25 |  |  |  |
| 32 | Устройство фундаментов-столбов:бетонных | 100м3 бетона,бутобетона и железобетона в деле | 0,0144 |
| 33 | Бетон тяжелый,крупность заполнителя 20мм,класс:В12,5(М150) | М3 | 1,47 |
| 34 | Кладка печей,очагов отопительных:с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных | м3кладки(без вычета пустот) | 2,28 |
| 35 | Топочные дверки | шт | 1 |
| 36 | Дверки вычистные и поддувальные | шт | 1 |
| 37 | Вьюшки | шт | 1 |
| 38 | Колосник печной:300х250мм | шт | 1 |
| 39 | Плита печная с кружками | шт | 1 |
| 40 | Кладка дымрвых кирпичных труб | М3 кладки(без вычета пустот) | 0,84 |
| 41 | Отделка печей:штукатурным глиняным раствором без сетки | 100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности | 0,12 |

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Штукатурные работы |  |  |  |
| 42 | Обивка поверхностей:дранью по деревянным неодранкованным поверхностям | 100м2 | 0,6 |
| 43 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная:по дереву стен | 100м2 | 0,6 |
| Веранда |  |  |  |
| 44 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100м2 | 0,2682 |
| Веранда К=1,15 к=1,25 |  |  |  |
| 45 | Установка элементов каркаса:из брусьев | М3 древесины в конструкции | 0,8 |
| 46 | Обшивка каркасных стен:досками обшивки | 100м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,344 |
| 47 | Установка стропил | М3 древесины в конструкции | 0,1 |
| 48 | Устройство чистых перегородок:дощатых однослойных | 100м2 перегородок за вычетом проемов | 0,14 |
| 49 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:раздельными(раздельно-спаренными)в сенах деревянных нерубленных площадью проема до 2м2 | 100м2 проемов | 0,0336 |
| 50 | Створки оконные для жилых зданий:пл.1,2-1,4м2 | М2 | 3.36 |
| 51 | Остекление оконным стеклом окон:с одинарным переплетом | 100м2 | 0,0336 |
| 52 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100м2 проемов | 0,054 |
| 53 | Устройство покрытий дощатых:толщиной 36мм | 100м2 покрытий | 0,258 |
| 54 | Пиломатериалы хвойных пород.доски обрезные длиной 4-6.5м,шириной 75-150мм,толщиной 44мм и более 2 сорта | М3 | 0,96 |
| 55 | Устройство кровли из профилированного настила,в зависимости от сложности,по готовым прогонам:простая кровля | 100м2 кровли | 0,5304 |
| 56 | Металлочерепица гофрированная,оцинкованная,с полимерным покрытием,без пленки | М2 | -64,71 |
| 57 | Профили гофрированные без дополнительных лакокрасочных или полимерных покрытий оцинкованные,толщиной профиля0,5мм | т | 0,33 |
| 58 | Устройство:устройство крылец | М2 горизонтальной проекции | 2,1 |
| Перевозка строительных грузов на расстояние 547 км |  |  |  |
| 59 | Перевозка строительных грузов:дальность 196-200км,класс груза 1 | т | 4 |
| 60 | Перевозка строительных грузов:свыше 200км за каждый км добавлять,класс груза 1 | Т-км. | 4 |
| 61 | Перевозка строительных грузов(крайний север):дальность 196-200км,класс груза 1 | т | 4 |
| 62 | Перевозка строительных грузов(крайний север):свыше 200км за каждый км добавлять,класс груза 1 | Т-км | 4 |
| 63 | Перевозка строительных грузов:дальность 196-200км,класс груза 3 | т | 0,6 |
| 64 | Перевозка строительных грузов:свыше 200км за каждый км добавлять,класс груза 3 | Т-км | 0.6 |
| 65 | Перевозка строительных грузов:дальность 196-200км,класс груза 3 | т | 0,6 |
| 66 | Перевозка строительных грузов(крайний север):свыше 200км за каждый км добавлять,класс груза 3 | Т-км | 0,6 |